Leverandørens løsningsspesifikasjon med priser

| Nr | Aktivitet | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tilbud inkludert alle kostnader ekskl. mva |  |
|  | Merverdiavgift 25 % |  |
|  | Kontraktssum inkl. mva |  |
| 2 | Timepriser ekskl. mva |  |
| 3 | Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet | Stilling / kompetanseområde |
|  | Antall dagsverk Personell - . - . - . | Stilling/kompetanse |
|  | Aktivitet | Beskrivelse |
| 4 | Innfallsport Fundamentering og oppsetting av 5 informasjonstavler og 1 opplysningsskilt, oppsetting av 1 skiltstolpe, opparbeiding av oppholdsareal med kantstein, skiferdekke, adkomststi og gressdekt areal jf. landskapsplan 01-03. Se også rapport og vedlegg med nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver. Robusthet mot flom, naturvennlig tilrettelegging og tilgjengelighet for ulike brukergrupper er viktig for oppdragsgiver. |  |

Mengder og kostnader

| Innfallsport - Hoemskjølen - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landskapsplan - mengdebeskrivelse |  |  |  |  |  |
| Feste Landskap Arkitektur NordØst AS |  |  |  |  |  |
| KOSTNADSOVERSLAG (eks. MVA) |  |  |  |  |  |
| Spesifikasjon | Enhet | Mengde | Pris/pr | Sum pris eks.mva | Merknad |
| ARBEID VED INNFALLSPORTEN - SKIFERPLASS, STENKANT OG TAVLER |  |  |  |  |  |
| Flytting og omlegging |  |  |  |  |  |
| Rydding og fjerning av veksttorv og buskas | m2 | 27 |  |  | Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten (det området som skal opparbeides med grusdekke, tavler, skifer og "kantstein"), samt området mot eksisterende tavle. |
| Avretting/planering | m2 | 95 |  |  | Området som skal opparbeides som innfallsport og området med grasdekke. |
| Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenf |  |  |  |  |  |
| Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm | m2 | 47 |  |  | 10 cm bærelag under skiferdekke ved de nye informasjonstavlene og under grusdekket rundt skiferhellene. |
| Dekke |  |  |  |  |  |
| Skiferheller – inkl. settesand | m2 | 20 |  |  | Skiferdekke mellom nye tavler og benker. |
| Grusdekke 10-16 mm | m2 | 4,5 |  |  | Toppdekke av grus på arealet mellom skiferdekket og kjørevegen. |
| Grusdekke 10-16 mm | m2 | 22 |  |  | Toppdekke av grus på arealet rundt skiferdekket og tavlene. |
| Grasbakke - avretting og tilsåing | m2 | 40 |  |  | Avretting og tilsåing av arealene nord og øst for innfallsporten. Naturfrøblanding skaffes av oppdragsgiver. |
| Kanter |  |  |  |  |  |
| Natursteinskant i "gråstein" eller skifer | lm | 20,6 |  |  | Naturstein settes i sand. Steinen settes knas.10 cm vis mot kjøreareal.1,7 m nedsenket kant mot parkeringsplassen og 1m nedsenket kant mot grussti i øst. |
| Bjørketrær | stk | 3 |  |  | Flytte inn eksisterende vegetasjon fra omkringliggende områder (3 stk trær med rotsystem) - tilpasset grussti og nabogrense. |
| Møbler |  |  |  |  |  |
| Benker | RS | 2 | kr 0 | kr 0 | 2 benker er innkjøpt. Disse skal plasseres ved innfallsporten, som vist i planen. |
| Tavler |  |  |  |  |  |
| Infotavler | RS | 5 |  |  | Oppsett av 5 cortenstål-tavler (2007x950x10mm). Tavlene er innkjøpt. Fundamentering og oppsett av tavler inngår i prisen (prefabrikerte elementer/støyp). Bolter (12 stk pr tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Opplysningsskilt | RS | 1 |  |  | 1 Opplysningsskilt (1500x250x10 mm) med informasjon om båndtvang og beitedyr. Arbeid med fundamentering og oppsett av skilt (prefabrikerte elementer/støyp). Bolter (4 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skiltstolpe | stk | 1 |  |  | Skiltstolpe innenfor plassen, i sørøstre hjørne (5"5" impregnert treverk). Arbeid med fundamentering (stolpesko) og oppsett av stolpe. |
| Fjerning av eksisterende tavle | stk | 1 |  |  | "Bli-lyst-tavle" (betong/treverk/glass) fjernes og leveres til godkjent mottak |
| Ansvarlig søker | stk | 1 |  |  | Innlevering og oppfølging av byggesøknad - ett-trinnsøknad - til Selbu kommune i samarbeid med oppdragsgiver |
| TOTALT eks. MVA |  |  |  |  |  |